RRT算法规划得到的路径是有多段首尾相连的线段组成的，如图所示，各个线段之间的连接点是瞬间变化、不连续的，这意味着整个路径也是不连续的，由于位移突变，那么无人机在线段与线段之间连接点的速度和加速度也会出现极大的变化，这对于无人机而言是难以实现的。因此，需要研究一种轨迹优化方法，使得路径平滑连续，以便于无人机执行。

图 RRT算法规划得到的路径

B样条轨迹平滑

B样条曲线是一种通过控制点局部控制形状的曲线，广泛应用于路径规划和轨迹优化中。与贝塞尔曲线相比，B样条曲线具有更高的灵活性和局部可控性，可以指定阶次，并且移动控制点仅仅改变曲线的部分形状，而不是整体。

假设某段路径上有，，，…，总共个控制点，通过这些点可以构造一条阶的B样条曲线，该曲线可以定义为：

其中是第个阶B样条的基函数，每个基函数都与控制点相对应；是自变量，可以认为是控制点之间的离散点。基函数具有以下德布尔-考克斯递推式:

于是在上述控制点内得到一条拟合原来折现路径的平滑曲线，三次及以上的B样条曲线生成的平滑路径在整个区间内具有连续的二阶导数，可以保证路径曲率的连续性，但高阶B样条可能会因存在过多极值点导致曲线出现不必要的波动。

图 B样条曲线拟合

最小SNAP融合最小JERK轨迹平滑

最小SNAP原理

通过B样条平滑的曲线仅在数学上成立，但是未考虑实际飞行轨迹所需要满足的条件，例如无人机自身会受到最大加速度、速度的限制，B样条平滑后的轨迹无人机可能无法实现，此外，为了提高无人机航程和续航能力，还需要保证平滑后轨迹的高效率。因此需要一种结合无人机实际执行情况的轨迹平滑策略，将无人机执行器的限制加入到轨迹平滑过程中，同时考虑轨迹执行时的能量消耗量。

SNAP是加速度的二阶导数，由于电机带动螺旋桨产生的升力与转速呈现平方关系，因此可以认为SNAP是无人机控制量的输出量，想要使飞行过程中能量消耗最小，可以构建与SNAP相关的评价函数，并针对该函数进行优化，从而得到最优输出量。

对于改进RRT算法得到轨迹中的任意一段线段而言，其任意方向向上位移随时间的变化可以用N次多项式来表达，对于第段轨迹而言：

于是该多项式是一个具备个未知量的多项式，对于该多项式求一阶导数可以得到该多项式的速度函数：

对多项式求其二阶导数可以得到其加速度函数：

多项式求其二阶导数可以得到其JERK函数：

多项式求其二阶导数可以得到其SNAP函数：

于是得到这一段路径上某一个方向的SNAP随时间变化的表达式，对于构建能量消耗最小的轨迹平滑，构建如下的代价函数表达式，由于SNAP存在正负，但是其绝对值代表能量消耗量，影刺该表达式对应这一段路径上SNAP平方对时间的积分。

将上述推导得到的SNAP表达式代入代价函数。

将表达式中间部分进行合并：

将积分项计算后得到：

将上式使用矩阵形式表达：

于是便得到了第段轨迹的SNAP表达式，其他段轨迹用相同方式计算，假设总共有Z段轨迹，最后将所有轨迹的SNAP代价函数总和到一起可得

于是所有路径总的SNAP值优化函数转化成未一个二次优化问题。但是这其中每段路径之间未建立约束，路标点之间的速度或者加速度不连续，但是无人机只能平滑的运动，前后状态一定是要连续的，因此需要加一些额外的约束去限制连续性。

最小SNAP连续性和微分约束

需要限制中间的航迹点在两段轨迹的接合处是左右两边状态要连续。由于要最小化的目标是SNAP，那么必须保证接合处四阶导数是连续的。因为要对SNAP进行积分，那么多项式在求导4次之后必须要连续，所以要确保0阶、1阶、2阶和3阶导数都是光滑的，也就是保证求导到加速度函数依然是光滑的，这一点就体现了多项式轨迹的优势，它天然就是一个高阶光滑的函数。

将每处控制点连续性用数学表达式表示：

将整个路径中所有控制点的连续性约束统一到一个等式：

连续性约束保证了轨迹的光滑性，但是并没有限制轨迹必须通过路径参考点，或者以一个确定的状态通过某一些中间的航迹点，所以还需要给中间的航迹点加一些限制。包括位置、速度、加速度、Jerk、Snap等等的限制。

首先我们考虑很实际的问题，路径的起点和终点已知，并且无人机以什么样的速度或者加速度开始也是已知的，无人机的终点速度和加速度也是可以事先给定的。无人机中间航迹点的位置也是需要事先给定的，但是机器人中间点的速度和加速度等信息无法约束，因为很难去确定无人机到达某一个点的速度或者加速度，所以对于中间点的速度和加速度，或者更高阶的Jerk甚至Snap等，不对其进行微分限制，让它们只具有连续性约束，然后让优化器给它们分配最优的状态。

于是对于起点和终点而言：

对于中间路径点而言，只需要限制位置即可：

把上面的过程写成数学等式，一段轨迹的起点和终点微分限制为：

简化为：

对于整个路径，将连续性约束和微分约束进行合并，则可以得到如下式子：

最终，构建得到了了一个带约束的QP问题：

图 最小SNAP曲线平滑

最小SNAP与最小JERK融合

在无人机实际飞行过程，中自身会搭载如激光雷达、深度相机和IMU等多种传感器，运动的平稳性对传感器的误差有着直接影响。例如，视觉特征跟踪的质量高度依赖图像清晰度，图像模糊由相机运动轨迹的积分决定，如果速度恒定或变化缓慢（低jerk），模糊核近似为线性运动模糊，这种模糊在图像处理中相对容易估计和补偿，特征点边缘保持较好。反之，高jerk意味着在曝光期间加速度剧烈变化，速度轨迹弯曲，产生的模糊核是非线性的、空间变化的，极难通过去模糊算法恢复，导致特征点检测数量减少、定位精度下降。

因此融合最小jerk惩罚从源头抑制了加速度的高频变化，使IMU测量更符合线性模型、相机成像更清晰、特征跟踪更稳定。这一系列改善共同作用，显著提升了视觉惯性状态估计系统的精度、鲁棒性和收敛速度，特别是在高动态飞行或弱纹理、快速运动场景下效果尤为明显。

最小JERK的推导过程与最小SNAP的推导过程相同，仅仅是减少一阶导数，因此不再赘述，最小JERK可以表示为：

将最小SNAP与最小JERK融合后可以表示为：

其中为物体密度系数，与传感器检测范围内物体数量成正相关。

图 最小SNAP与最小SNAP融合最小JERK在X方向对比

图 最小SNAP与最小SNAP融合最小JERK在Y方向对比

时间重新分配

梯形时间分配

在计算最小SNAP时，需要将SNAP函数对时间进行积分，因此需要提前对每一段轨迹分配一定的时间，最简单的分配方式是对每一段轨迹分配相同的时间，由于这种分配方式完全没有考虑路径参考点之间的距离、角度等关系，所以最小SNAP平滑后的路径虽然连续，但是轨迹并不理想。如上图所示，路径控制点之间会有许多过于弯曲的路径，这是由于控制点之间距离不同，较短的路径可能分配的时间过多，导致平滑后的路径不得不延长路径长度来满足时间要求；而路径较长的区域又可能因为分配时间不足而出现速度和加速度出现较大的数值。

因此需要针对路径上不同的路径段优化时间分配。一个简化的时间分配方法是梯形时间分配，先假设无人机以最大的加速度加速到最大速度，然后运行一段时间，再以最大的减速度到终点，到达是速度为0。

假设无人机最大飞行速度为，最大加速度为，需要重新分配时间的路径段长度为。无人机从速度为0加速到最大速度所用时间为：

加速阶段飞行距离为：

减速阶段与加速阶段对称，减速时间和减速距离与加速时间、加速距离相同即，。

因此，如果满足：

则说明这段路径段存在匀速阶段，那么这一段路径段的时间重新分配为：

如果无法满足上述条件，则说明这段路径中无人机无法到达最大速度，于是速度曲线降为三角形，此时时间重新分配为：

梯形时间分配基于运动学约束，每段时间能够保证在给定最大速度和加速度下完成，对于短距离段时间较短，长距离段时间较长，比平均分配更合理，但是忽略了段间速度连续性。假设每段起始和终止速度为零，这在实际运动中过于保守，尤其是相邻段方向变化很小（小角度转弯）时，飞行器本可以保持较高速度通过，却被迫减速到零再加速，造成时间浪费。同时对于转弯角度差异不敏感，只要距离相同，时间就相同，未考虑转弯急缓对速度的影响。

基于转向角的时间重新分配

梯形时间分配只考虑了距离，但实际路径中转弯角度对速度有很大影响，急转弯处需要降低速度以保证安全，而小角度转弯或直线段可以保持较高速度。因此，需要在梯形分配的基础上，根据路径的转向角重新调整各段时间。

为了保留梯形分配对距离的合理处理，同时让角度影响更直接，改为以梯形时间为基础，乘以一个与角度相关的修正系数：

其中

式中为这一段路径的重新分配时间；为梯形时间分配时间；为角度增益系数；为增益指数；是两段轨迹之间平均夹角。

角度修正后时间考虑了转向角度的影响，但是小角度区域仍然增加了分配时间，这对于实际飞行而言是不合理的，因此，设计了基于阈值的时间修正策略，通过设定一个角度阈值，小于该角度则缩短时间，大于该角度则延长时间。

如果，时间修正系数修改为:

其中为缩短系数，控制最大缩短比例，当角度为0时，系数为，即最多缩短。

如果，则时间修正系数为：

其中为增加系数，控制最大增加比例，当角度为180°时，系数为。

于是，在考虑角度不同的时间分配策略重新分配时间后，每段路径的时间表达式为：

图 平均时间分配和优化后时间分配X方向上结果对比

图 平均时间分配和优化后时间分配Y方向上结果对比

通过曲线图可以看出，时间重新分配后相较于平均时间分配速度和加速的变化更加缓和，特别是在X方向上的SNAP综合更小，说明时间重新分配降低了无人机实现轨迹时的难度和能量消耗。

图 时间重新分配后平滑轨迹对比

通过对比平均时间分配和梯形拐角时间分配优化后的轨迹可以看出时间优化后轨迹偏离参考路径的距离更小，说明时间优化后增强了平滑曲线对参考路径的复原能力。

图 时间重新分配后各段路径分配的时间对比

时间对比图可以更明显的看出差异，第一段路径即（0，0）到（5，0）的路径段由于距离较长，所以梯形分配的时间更多，同时由于第二段轨迹与第一段轨迹角度并不剧烈，因此将分配的时间在梯形分布的基础上进行了部分缩减，体现在速度和加速度曲线上的特征就是变化相较于平均时间分配更加缓和。在第二段路径中，路径长度较短，所以梯形时间分配的时间也缩短，但是第二段路径与第三段路径角度变化较大，所以在考虑转向角的情况下对时间进行了增长处理。

综合上述结果可以看出，时间优化效果明显